预算工程量

| 工程名称 | 常村项目部办公楼（原矿建分公司机关办公楼）、矿建分公司单身1号楼、矿建分公司单身2号楼修缮工程 |
| --- | --- |
| 一、常村项目部办公楼（原矿建分公司机关办公楼）： - 1、餐厅顶棚清理涂料层、涂防水漆：48m2 - 2、顶棚漏水处理拆除防水层、找平层、保温层100mm厚及恢复（清理板上混凝土面层凿毛、用堵漏灵三遍、聚氨酯三遍）2m2 - 3、屋面找平层防水拆除、垃圾外运、重铺找平层及防水层163.6m2 - 更换φ50PPR水管 9.4m；更换φ40PPR水管3m；更换φ32 PPR水管6m； 更换φ20PPR水管2m；更换φ50PPR球阀3个；更换φ40PPR球阀 2个 - 更换φ32PPR球阀3个；更换洗手池软管8根；更换水龙头（长嘴）2个 - 更换洗手池水龙头2个；更换卫生间隔断合页 4付；更换拉手 3套 - 更换卫生间防水灯 6套；拆除、安装PVC吊顶62.47m2；墙砖补修（300*600）4块 - 更换门扳手 4套；卫生间门加固维修2扇；更换暖气管DN50mm 8.2m - 4、更换暖气片16组（24片/组）；更换镀锌钢管DN25mm 10*8*2=160m - 更换镀锌钢管DN50mm 48m；更换DN25阀门 16个；更换DN20排气阀 2个 - 5、常村项目部6个卫生间排水 - 更换DN32mm阀门 12个；更换φ50mm地漏 6个；拆除、安装PVC吊顶 6*6=36m2 - 更换水龙头DN25 6个；更换蹲便器 4套；拆除、重铺地砖 15m2 - 卫生间聚氨酯防水两遍 15m2；更换PVC50mm管 3*6=18m - 6、常村项目部1楼更换电控箱0.4*0.8 1套； 1楼更换玻璃0.82*1.06 1块 - 7、常村项目部食堂房顶做SBS防水卷材191.4m2 - 8、常村项目部水箱：安装φ50mm镀锌钢管 5m - 岩棉板保温50mm厚、外缠镀锌铁皮 （Φ50mm管道） 15m - 9、常村项目部办公室门锁更换 10把 二、矿建分公司单身1号楼： - 1、阳台栏板与窗户缝隙漏水（清理、聚氨酯防水处理宽100mm、密封胶）：64m |  |

预算工程量

| 工程名称 | 常村项目部办公楼（原矿建分公司机关办公楼）、矿建分公司单身1号楼、矿建分公司单身2号楼修缮工程 |
| --- | --- |
| - 2、卫生间管道疏通PVC110：30m - 3、更换蹲便器闭水阀 2个 更换水龙头 1个 更换50软管 1根 - 4、清理疏通小便器 2套 - 5、更换防护网：114.52㎡ - 6、（暖气）更换镀锌钢管DN32mm 16m 三、矿建分公司单身2号楼修缮工程： - 1、洗衣房PVC吊顶：16.2㎡ - 2、更换φ50PPR水管 5+1.5+2+10 更换φ40PPR水管 6*2 - 更换φ32 PPR水管 6*2+2 更换φ20PPR水管 7+3*2 - 更换φ50PPR球阀 2+1+3 更换φ40PPR球阀 2 - 3、拆除、安装PVC吊顶：48㎡ - 更换水龙头（长嘴）2个；更换水龙头：10*2；墩布池软管：2根； 更换地漏 φ50 ：2个；更换一层PVC管φ50：4m；PVC75管 10m；拆除恢复防水：4㎡；拆除、恢复保温管φ50管（60mm聚氨酯保温）：10m； - 4、一层卫生间 更换洗手盆 2套；更换卫生间隔断合页 4付；更换蹲便池4套； - 更换DN20闭水阀1个；更换PVC110管5m；更换PVC75管16m；更换DN50地漏 1个； - 拆除、安装PVC吊顶 53.1m2；地面剔槽（宽30mm）长6m ；贴地砖3.15m2； - 小便器更换PVC50管 4.95m（PVC50接头4个、90°弯头5个、三通2个、45°弯头2个、110变50三通 1个）；疏通小便器 3套；疏通蹲便器2套；更换洗手池 2套； 更换拖布池水龙头 1个；更换扳手4；更换合页4付； 更换防水防尘灯1套；更换蹲便器闭水阀 2个 - 墙面补修腻子涂料 90m2；疏通PVC110管10m - 5、二层卫生间 - 更换洗手盆2套；更换卫生间隔断合页2付；更换蹲便池4套；更换DN20闭水阀3个； - 更换PVC110管5m；更换PVC75管4*4=16m；更换DN50地漏1个 |  |

预算工程量

| 工程名称 | 常村项目部办公楼（原矿建分公司机关办公楼）、矿建分公司单身1号楼、矿建分公司单身2号楼修缮工程 |
| --- | --- |
| - 拆除、安装PVC吊顶 63.75m2；更换卫生间防水防尘灯 2套；更换拉手 3套 - 疏通小便池3个；二层卫生间安装热水器 1台、安装热水器插座一个 - 疏通小便器3套；疏通蹲便器2套；更换洗手池2套；更换拖布池水龙头 1个； 更换扳手 4个；更换合页 4付；更换防水防尘灯1套；更换蹲便器闭水阀 2个； - 墙面补修腻子涂料 70m2；疏通PVC110管10m - 6、三层卫生间 - 更换洗手盆 2套；更换卫生间隔断合页2付；更换蹲便池4套；更换DN20闭水阀3个； - 更换PVC110管5m；更换PVC75管16m；更换DN50地漏1个； - 拆除、安装PVC吊顶 60.15m2；更换卫生间防水防尘灯 2套；更换拉手3套 - 疏通小便池3个；三层卫生间安装热水器 1台、安装热水器插座一个 - 疏通小便器3套；疏通蹲便器2套；更换拖布池水龙头1个；更换扳手 4个 - 更换合页 4付；更换防水防尘灯1套；更换蹲便器闭水阀 2个；更换洗手池2套 - 墙面补修腻子涂料90m2；疏通PVC110管10m；更换PVC50管10m；更换暖气管DN4010m； - 7、更换暖气片20组（24片/组）；更换镀锌钢管DN25mm 20*8*2=320m - 更换镀锌钢管DN50mm 60m；更换DN25阀门 16个；更换DN20排气阀 2个 - 8、常村项目部北楼楼顶、北楼东侧南侧及项目部大门口三角区线路年久杂乱，需重新整理及拆除： 安装电线杆高9m（挖坑1*1*1、及木杆根部防腐） 1根 - 架设电线 200m；拆除架空电线1000m |  |